河高环审〔2025〕15号

关于锦汇兴（河源）科技有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

锦汇兴（河源）科技有限公司：

贵单位报批的《锦汇兴（河源）科技有限公司建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、锦汇兴（河源）科技有限公司建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区兴业大道与科技八路交汇处。项目总投资20000万元，占地面积27674.45平方米，建筑面积36017.9平方米。项目建设内容主要包括1号厂房（1 层，已有）、2号厂房（1 层，新建）、3号厂房（4 层，新建）、宿舍1栋（7 层， 新建）。项目建成后年产自行车零配件300吨、通信零配件60吨、机器人配件270吨、模具80套。项目劳动定员120人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却水循环使用，不外排；喷淋废水循环使用，定期更换交由有危废资质单位处理处置，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理；研磨废水和清洗废水经自建废水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水标准后，回用于冷却塔的补充用水。

（二）做好大气污染防治工作。磨床、抛光加工废气收集后通过“水喷淋装置”处理达标后由不低于15m排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；锻压成型废气收集后通过“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于15m排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）的较严者，二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）；食堂油烟废气收集后通过“油烟净化器”处理达标后由专用烟道引至楼顶排放（DA003），食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

钻床加工产生的金属粉尘经厂房阻挡沉降后无组织排放；少量的焊接废气、过电炉废气经加强车间通风后无组织排放；废水处理站恶臭通过加盖密封、定期喷洒生物除臭剂等措施处理后无组织排放。厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放控浓度限值，氨气、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废原料包装桶、废切削液和废活性炭等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废铁碎屑和边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.1884吨/年（其中有组织排放量为0.0314吨/年，无组织排放量为0.1570吨/年），氮氧化物排放量为0.1122千克/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2025年9月23日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年9月23日印发

（共印5份，存档1份）