河高环审〔2024〕25号

关于咏昱铝业（河源）有限公司阳极氧化、电泳涂漆、静电粉末喷涂生产线车间扩建项目

环境影响报告书的批复

咏昱铝业（河源）有限公司：

贵单位报批的《咏昱铝业（河源）有限公司阳极氧化、电泳涂漆、静电粉末喷涂生产线车间扩建项目环境影响报告书》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

咏昱铝业（河源）有限公司阳极氧化、电泳涂漆、静电粉末喷涂生产线车间扩建项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴工路东边、科技六路北边，项目总投资4000万元，无新增用地，在厂区内已建厂房扩建。原项目占地面积为26815.71平方米，建筑面积为20500平方米，于2006年9月取得了《关于咏昱铝业（河源）有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（河环建〔2006〕174号），并于2008年通过竣工环境保护验收；于2011年3月21日取得了《关于咏昱铝业酸碱出光保护膜车间环境影响报告表的批复》（河环建〔2011〕34号），并于2012年6月通过竣工环境保护验收。

项目拟在厂区现有1号厂房扩建3条阳极氧化自动线、1条电泳线、1条静电粉末喷涂线。扩建后企业机加工产能（6000吨每年）不变。项目增加3条阳极氧化线，年新增阳极氧化铝制品2340吨；增加1条电泳线，年新增电泳铝制品510吨；增加1条静电粉末喷涂线，年新增粉末喷涂铝制品510吨。项目新增员工60人，均在厂内食宿，项目年工作天数255天，每天两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告书评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告书中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网；生产废水经自建废水处理设施处理后，外排废水部分执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2的“非珠三角”排放限值与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，以及河源市市区城南污水处理厂纳管标准较严者，排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理；回用水部分执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准中表1水质标准。

（二）做好大气污染防治工作。阳极氧化生产线产生的酸雾废气收集后经“碱液喷淋装置”处理达标后通过15米排气筒高空排放（DA002），硫酸雾、氮氧化物有组织排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值与《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严者；喷粉粉尘收集后经“二级滤芯过滤”处理达标后通过15米排气筒高空排放（DA003），颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值；喷粉固化、电泳及烘干废气收集后经“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理达标后通过15米排气筒高空排放（DA004），非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值与《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严者；食堂油烟收集后经静电油烟净化设施处理达标后引至宿舍楼顶排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；少量的废水处理站恶臭通过加盖封闭、种植绿化等措施处理后无组织排放。

厂界废气颗粒物、硫酸雾和氮氧化物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；废水处理站恶臭气体硫化氢和氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，生产工艺废滤芯、原料废包装桶、废活性炭、废过滤棉和槽渣等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求；废包装材料、喷粉回收机收集的喷粉粉尘、废反渗透膜等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.716吨/年（其中有组织排放量为0.318吨/年，无组织排放量为0.398吨/年），氮氧化物排放量为0.522吨/年。扩建后全厂废气污染物VOCs排放量为0.716吨/年（其中有组织排放量为0.318吨/年，无组织排放量为0.398吨/年），氮氧化物排放量为0.5469吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2024年8月12日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年8月12日印发

（共印5份，存档1份）